附件8：招标清单

| 序号 | 名称 | 款式参考图 （照片） | 规格 (长*宽*高) | 材质说明 | 单位 | 预估采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椅子 |  | 560W*530D*790H 坐高450 | 1.椅座面采用生态革面料，有害物质限量符合GB18584-2024要求； 2.座底板采用E0级环保曲木板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求），板材厚度≥16mm； 3.海绵采用高密度回弹海绵，椅坐密度≥45kg/m³，软硬适中； 4.整椅框架及背扶手采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好；表面底漆五道、面漆三道油漆工艺。 | 件 | 72 |
| 2 | 圆桌 |  | 800W*800D*750H | 1.桌面基材采用E0级环保中密度纤维板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求）； 2.饰面选用0.6mm厚天然木皮； 3.桌脚采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好； 4.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求。 | 件 | 8 |
| 3 | 长条桌 |  | 1800W*900D*750H | 1.桌面基材采用E0级环保中密度纤维板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求）； 2.饰面选用0.6mm厚天然木皮； 3.桌脚采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好； 4.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求。 | 件 | 14 |
| 4 |  |  | 2100W*900D*750H | 同序号3长条桌材质及技术要求。 | 件 | 1 |
| 5 | 坐凳 |  | 500W*330D*490H | 1.整体采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好； 2.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求。 | 件 | 28 |
| 6 | 休息等候椅 |  | 520W*550D*780H 坐高440 | 1.椅座面采用生态革面料，有害物质限量符合GB18584-2024要求； 2.椅背及座底板采用E0级环保曲木板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求），板材厚度≥16mm； 3.海绵采用高密度回弹海绵，椅背密度≥40kg/m³，椅坐密度≥45kg/m³； 4.整椅框架及背扶手采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求；表面底漆五道、面漆三道工艺，采用水性环保漆。 | 件 | 10 |
| 7 | 单人休闲椅 |  | 760W*760D*860H 坐高420 | 1.椅座面采用生态革面料，有害物质限量符合GB18584-2024要求； 2.椅背及座底板采用E0级环保曲木板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求），板材厚度≥16mm； 3.海绵采用高密度回弹海绵，椅背密度≥40kg/m³，椅坐密度≥45kg/m³； 4.整椅框架及背扶手采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求；表面底漆五道、面漆三道工艺，采用水性环保漆。 | 件 | 4 |
| 8 | 休闲沙发 |  | 2160W*900D*800H 坐高400 | 1.面料：亚麻面料； 2.框架：松木+杨木+E0级杨木实木多层板主框架（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求），结构均匀，辅材选用E0级杨木实木多层板，提供坚固辅助支撑； 3.坐垫填充：32D海绵+羽毛羽绒； 4.靠背/扶手填充：30D海绵； 5.靠包、腰枕填充：羽毛羽绒； 6.底座：白橡木实木，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求。 | 件 | 2 |
| 9 | 茶几 |  | ‌Φ700*400H Φ500*500H | 1.几面基材采用E0级环保中密度纤维板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求）； 2.饰面选用0.6mm厚天然木皮； 3.桌脚采用白橡木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好； 4.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求。 | 组 | 2 |
| 10 | 椅子 |  | 480W*520D*780H 坐高450 | 1.椅座面采用生态革面料，有害物质限量符合GB18584-2024要求； 2.椅背及座底板采用E0级环保曲木板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求），板材厚度≥16mm； 3.海绵采用高密度回弹海绵，椅背密度≥40kg/m³，椅坐密度≥45kg/m³； 4.整椅框架及背扶手采用白橡木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求；表面底漆五道、面漆三道工艺，采用水性环保漆。 | 件 | 48 |
| 11 | 桌子 |  | 1200W*600D*750H | 1.基材采用E0级环保刨花板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求）； 2.饰面采用三聚氰胺饰面浸渍胶膜纸，双面颜色一致，拼贴严密、平整； 3.激光工艺封边：封边的耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度符合相关标准要求； 4.钢制桌架，桌架管壁厚度≥2.0mm，表面静电粉体涂装，桌脚电镀工艺。金属部分力学性能符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求。 | 件 | 24 |
| 12 | 长凳休息组 |  | 3000W*450D*400H | 1.整体采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好； 2.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求； 3.凳脚为钢制造型脚，管壁厚度≥2.0mm，表面静电粉体涂装。金属部分符合GB/T3325-2017要求。 | 件 | 1 |
| 13 |  |  | Φ400*500H | 同序号12长凳休息组材质及技术要求。 | 件 | 2 |
| 14 | 座椅组合 |  | 1800W*700D*600H | 1.台面基材采用E0级环保中密度纤维板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求）； 2.桌脚采用白蜡木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好； 3.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好； 4.表面整体烤漆工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求。 | 件 | 2 |
| 15 |  |  | 400W*400D*630H 坐高320 | 1.椅座面采用生态革面料，有害物质限量符合GB18584-2024要求； 2.座底板采用E0级环保曲木板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求），板材厚度≥16mm； 3.海绵采用高密度回弹海绵，椅坐密度≥45kg/m³； 4.整椅框架及背扶手采用白蜡木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求；表面烤漆工艺。 | 件 | 12 |
| 16 | 茶桌 |  | 3500W*1000D*750H | 1.整体采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好； 2.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求。 | 件 | 1 |
| 17 | 茶桌客椅 |  | 620W*580D*780H 坐高450 | 1.椅座面采用棉麻面料； 2.座底板采用E0级环保曲木板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求），板材厚度≥16mm； 3.海绵采用高密度回弹海绵，椅坐密度≥45kg/m³； 4.整椅框架及背扶手采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求；表面底漆五道、面漆三道工艺，采用水性环保漆。有害物质限量符合GB18584-2024要求。 | 件 | 4 |
| 18 | 茶桌主人椅 |  | 660W*550D*940H 坐高450 | 1.椅座面采用棉麻面料； 2.海绵采用高密度回弹海绵，椅坐密度≥45kg/m³； 3.整椅框架及背扶手采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求；表面底漆五道、面漆三道工艺，采用水性环保漆。有害物质限量符合GB18584-2024要求。 | 件 | 1 |
| 19 | 艺术屏风 |  | 4*450D*1950H | 1.框架采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好； 2.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求； 3.艺术棉麻布艺面。 | 组 | 1 |
| 20 | 地毯 |  | 4100W*2700D*12H | 1.毯面：60%羊毛，40%尼龙（绿色、米驼色）； 2.毯背：环保棉布底背； 3.重量：≥3.5kg/m²。有害物质限量符合GB18584-2024要求。 | 块 | 1 |
| 21 | 展柜1 |  | 1200W*450D*950H 展示平台700高 250玻璃 | 1.采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好； 2.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求； 3.通过强制性产品认证（CCC认证）的钢化玻璃，符合GB15763.2标准要求； 4.三折静音滑轨，内衬绒布。 | 件 | 1 |
| 22 | 展柜2 |  | 450W*450D*1400H 展示平台950高 450玻璃 | 1.采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好； 2.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求； 3.通过强制性产品认证（CCC认证）的钢化玻璃，符合GB15763.2标准要求； 4.玻璃开门，内衬绒布。 | 件 | 6 |
| 23 | 展柜3 |  | 960W*450D*955H 展示平台700高 250玻璃 | 1.采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好； 2.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求； 3.通过强制性产品认证（CCC认证）的钢化玻璃，符合GB15763.2标准要求； 4.三折静音滑轨，内衬绒布。 | 件 | 3 |
| 24 | 阳伞 |  | 2500W*2500D 高度可调节 | 1.防水布面料； 2.≥2.0mm厚铝合金伞架； 3.≥70kg花岗岩配重。 | 件 | 7 |
| 25 | 室外桌椅组合1 |  | 1500W*900D*750H | 1.桌面：实心塑木板材，防水、防腐蚀、抗紫外线，户外使用不易开裂褪色，铝合金材料包边； 2.铝合金桌脚及桌架，交叉X型支架，搭配横向连接杆加固，承重稳定，防锈耐用； 3.铝料厚度≥1.8mm，表面烤漆工艺。金属部分符合GB/T3325-2017要求。 | 件 | 4 |
| 26 |  |  | 550W*530D*780H | 1.框架：铝合金，防锈耐腐蚀，管壁厚度≥1.8mm，表面烤漆工艺； 2.靠背与扶手：PE凝丝绳编织，竖条镂空设计，透气性强，抗紫外线，不易老化断裂； 3.座面：高密度PE仿藤编织，纹理细密，承重性好； 4.整椅可堆叠收纳，节省仓储空间。 | 件 | 16 |
| 27 | 室外桌椅组合2 |  | 660W*830D*740H | 1.框架：铝合金，防锈耐腐蚀，管壁厚度≥1.8mm，表面烤漆工艺； 2.靠背与扶手：高密度PE仿藤编织，纹理细密，承重性好，不易老化断裂； 3.椅架连接处满焊，光滑，无焊点外露。 | 件 | 21 |
| 28 |  |  | Φ500*500H | 1.框架基材：壁厚≥1.8mm铝合金骨架，防锈防腐，满足户外使用标准； 2.仿木纹漆面。 | 件 | 7 |
| 29 | 陈列推车 |  | 740W*560D*650H | 1.框架：全钢制，管壁厚≥1.8mm，表面静电粉末涂装； 2.车轮：双侧圆形天然藤编大轮，搭配金属包边，造型复古，仅作装饰，不做滚动轮； 3.台面：人造大理石台面（鱼肚白纹理），平整耐磨；下层为弧形实木置物托板。金属部分符合GB/T3325-2017要求。 | 件 | 3 |
| 30 | 烘焙台 |  | 4090*2315*750mm | 钢结构主体，木饰面台面，古铜色不锈钢饰面，通过强制性产品认证（CCC认证）的钢化玻璃（符合GB15763.2标准），台下垃圾桶及盖板。 | 件 | 1 |
| 31 | 生豆台 |  | 3000*1680*880mm 台面宽度650 | 钢结构主体，人造石台面，古铜色不锈钢饰面，详见装饰施工图。金属部分符合GB/T3325-2017要求。 | 件 | 1 |
| 32 | 室外一体水池 |  | 2700*600*850mm | 岩板台面，铝合金柜门。 | 件 | 1 |